- 车载高压DC-DC变换器

- 规格说明书

- 产品概述

本产品适用于电动大巴设备上电压二次转换，其把直流高压转换成低压直流输出，提供车载低压电器系统用电需求，本产品可直接替代传统的低压直流发电机系统。

本产品按照车用指标要求设计，采用具有内在抗短路直通能力的双管正激软开关拓扑设计,具有高功率密度，高效率，高可靠性，低成本等特点。

型号：V  D  5 30 D 024 A

A表示普通单路机型

AT表示普通双路机型

P含PLC功能

输出电压等级：

012-12V；024-24V；048-48V。

输出电压类型：

- 直流；T-含预充输出。

输出功率等级：

10—1KW；15—1.5KW；20—2KW；25—2.5KW；

30—3KW。

输入电压等级：

3—310V等级；4—450V等级；5—510V等级；

7-720V等级。

不管输入类型，均按照直流等级分类。

输入电压类型：

D:直流输入；A:交流输入

车用转换电源

例如：

VD530D024A,表示DCDC转换器510V电压等级24Vdc输出；3.0kw

VD530T024P,表示DCDC转换器510V电压等级24Vdc输出；3kw,双路输出，带预充输出和PLC功能

- 主要技术参数

2.1环境条件

| 环境参数 |  |  |  | 使用环境条件 | 运输环境条件 | 贮存环境条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 |  | 参数 | 单位 |  |  |  |  |
| 气候条件 | 温度 | 低温 | ℃ | －20 | －40 | －40 | 55℃能输出电源正常最大功率，可长期运行；55℃~65℃电源自动降额输出，参见降额曲线图一，图二。 |
|  |  | 高温 | ℃ | 65 | 70 | 70 |  |
|  | 湿度 | 相对湿度 | ％ | ≤95（日平均） | / | ≤90 (月平均) |  |
|  |  | 凝露 | 有/无 | 无 | / | 无 |  |
|  | 气压 | 低气压 | KPa | 70 | 70 | 70 | 在海拔2000米以上时必须降额使用 |
|  |  | 高气压 | KPa | 106 | 106 | 106 |  |
| 机械应力 条件 | 正弦振动 | 位移 | mm | / | 0.35 | / |  |
|  |  | 加速度 | m/s2 | / |  | / |  |
|  |  | 频率范围 | Hz | / | 10～55Hz | / |  |
|  |  | 振动方向 |  | / | 3 | / |  |
|  |  | 振动时间 |  | / | 30min | / |  |
|  | 冲击 | 类型 |  | / | 半正弦 | / |  |
|  |  | 脉宽 | ms | / | 11 | / |  |
|  |  | 加速度 | m/s2 | / | 150 | / |  |
|  |  | 冲击方向 |  | / | 6 | / |  |
|  |  | 冲击次数 |  | / | 3 | / |  |
|  | 跌落 | 跌落高度 | m | / | 1 | / | 带包装，自由跌落 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |  |  |  |  |  |  |

图一.24V系统温度降额曲线				图二.48V系统温度降额曲线

2.21输入电压特性

|  | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压机型 工作电压范围 | 230Vdc | 720Vdc | 980Vdc | 误差为±10V |
| 低压机型 工作电压范围 | 230Vdc | 310Vdc | 440Vdc |  |

2.22输入电压降额及保护

| 510V等级机型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 说明 |
| 输入过压保护点 | 840Vdc | 850Vdc | 860Vdc | 可自动恢复 |
| 输入过压恢复点 | 790Vdc | 800Vdc | 810Vdc | 回差不小于10V |
| 输入欠压保护点 | 200Vdc | 210Vdc | 220Vdc | 可自动恢复 |
| 输入欠压恢复点 | 220Vdc | 230Vdc | 240Vdc | 回差不小于10V |
| 输入高压降额点 | 810Vdc | 820Vdc | 830Vdc | 参见降额曲线图三 |
| 输入低压降额点 | 340 | 350 | 360 | 低压自动下垂特性 |
| 310V等级机型 |  |  |  |  |
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 说明 |
| 输入过压保护点 | 430Vdc | 440Vdc | 450Vdc | 可自动恢复 |
| 输入过压恢复点 | 410Vdc | 420Vdc | 430Vdc | 回差不小于10V |
| 输入欠压保护点 | 200Vdc | 210Vdc | 220Vdc | 可自动恢复 |
| 输入欠压恢复点 | 220Vdc | 230Vdc | 240Vdc | 回差不小于10V |
| 输入高压降额点 | / | / | / |  |
| 输入低压降额点 | / | / | / | 低压自动下垂特性 |

图三. 高压系统输入降额曲线			图四. 低压系统输入降额曲线

2.31输出特性

| 指标 |  |  | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机型 | VD530D024A VD330D024A | 输出电压 | 26.5 | 27 | 27.5 |  |
|  |  | 输出电流 | 100 | 110 | 120 |  |
|  | VD530D048A VD330D048A | 输出电压 | 53.5 | 54 | 54.5 |  |
|  |  | 输出电流 | 50 | 55 | 60 |  |
| 开机延迟 |  |  | 3S |  |  |  |
| 效率 |  |  | 大于93.5% |  |  | 参见效率曲线图五 |
| 输出纹波 |  |  | 550MV(P-P) |  |  | 在额定输入电压和负载范围内，且测试时在输出端并0.1uF瓷片或金膜电容和10uF电解电容各一个，示波器带宽为20MHZ |

2.32输出保护

| 项目 |  |  | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机型 | VD530D024A VD330D024A | 输出电压保护点 | 31 | 32 | 33 | 连续0.2秒输出过压则电源停机 |
|  | VD530D048A VD330D048A | 输出电压保护点 | 59 | 60 | 61 |  |
| 输出短路保护 |  |  |  |  |  | 连续5秒处于短路状态则电源停机 |

图五. 效率曲线

2.4控制功能

电源具备I/O控制功能和CAN BUS通信控制功能，满足不同的上位机系统控制需求。

- 3路I/O控制功能：

  - “启停”：控制电源输出开启和关断，只有接收到高电平输入电源模块才输出；

  - “告警”：短路，过流，输入过压，输入欠压，过温；

  - “降功率”：自动依据输入电压进行自适应输出功率调整。

- CAN 通信功能：

“启停”，“告警”以及“降功率”等功能通过CAN BUS与上位机系统进行通信控制，协议参见“附录B. CAN BUS 通信协议”。

2.5 指示灯说明

电源三个指示灯依次为电源指示（绿）、运行指示（绿）和故障指示（红）

1:  电源指示灯

仅指示控制回路电源(正/负电源)。正常时为亮，异常为灭。

2：运行指示灯：

当运行指令有效时常亮,运行指令撤除时常灭。

当运行指令有效，但因为其它原因，比如超过最大电压，最低电压，短路等情况下，这时输出停止，运行指示灯也是灭。（运行指示灯与输出电压绑定，运行指示灯亮是一定要有输出电压，不一定是全电压输出，也可以是限电压输出）

3：另外需要和故障指示灯进行组合来指示电源状态的指示：

3.1：不可恢复永久故障（硬故障）。

指示灯状态组合:  运行指示灯灭， 故障指示灯亮

包括以下几种异常情况：

输出短路、输出过压，输入过压，原边过流、原边偏压、继电器掉落。

无输出报警：在正常运行命令下去了，也没有上述的故障产生，但没有输出电压。

以上状况发生时，电源自动重启3次，如果上述异常状态不能消除，则判断为永久故障。

故障指示灯常亮，直到重新断电后重启。

3.2：可以恢复的故障（外部条件的软故障，等待恢复正常）：

指示灯状态组合1:  运行指示灯亮， 故障指示灯快速闪烁。

这种情况表示：输入高压，电源运行于高电压限功率状态。（仍然有电压输出）

指示灯状态组合2:  运行指示灯灭， 故障指示灯快速闪烁。

这种情况表示：输入高压超过最大值，电源停止运行并等待输入电压恢复到正常范围内自动重启。（这时的电压输出停止了）

指示灯状态组合3:  运行指示灯灭， 故障指示灯慢速闪烁。

这种情况表示输入低压且低于最低电压，电源停止运行并等待输入电压恢复到正常范围内自动重启。（这时的电压输出停止了）

指示灯状态组合4：运行指示灯和故障指示灯同步闪烁。

这种情况表示高温，电源处于高温限功率状态。（仍然有电压输出）。一般没有硬故障发生，电源是不会发生高温停机保护的情况。

指示灯状态组合5：运行指示灯和故障指示灯同时亮。

此状态仅针对双路输出，指示为一路或两路输出短路。（如一路输出短路，另一路仍正常输出）

一旦发生这些情况，故障指示灯闪烁，且当这些故障消除后，故障指示灯仍然维持原先故障时的闪烁状态并不熄灭。只有当重新断电后重新启动故障指示灯才熄灭。

2.6安规性能

绝缘电阻：

测试电压500VDC,DC-DC变换器的输入端子对机壳、对直流输出以及直流输出对机壳的绝缘电阻大于10MΩ。

绝缘强度：

DC输入端子对壳体：3000VDC电压1分钟，无击穿,无飞弧现象,稳态漏电流小于20mA；

DC输出端子对壳体：500VDC电压1分钟，无击穿,无飞弧现象,稳态漏电流小于20mA；

DC输入端子对DC输出端子：3000VDC电压1分钟，无击穿,无飞弧现象, 稳态漏电流小于20mA；

2.7防护等级

电源本体防护等级为IP65，系统外置风扇为IP55。

- 产品结构

3.11大机箱型外形尺寸

电源机构主要由壳体和散热器2部分组成，壳体为铝压铸，系统防水等级IP65。安装固定方式为对称的4个Φ10.0mm通孔，尺寸为169mmX304mm。

外观尺寸

| 外 形 | 参 数 | 容 许 误 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长 | 320mm | <±1 mm | 不包含填料函， 填料函长度为25mm。 |
| 宽 | 210mm | <±0.5 mm |  |
| 高 | 143mm | <±0.5 mm |  |

详细外观尺寸参见附录文件 “3KW电源外壳机构图V1.2.pdf”

3.12接插件（3KV带斩波机型）

接头A：控制端子（具体定义见表二. 控制端子定义）；1路斩波器输出正。

接头B：1路和2路公共斩波器输出负。

接头C：2路斩波器输出正。

接头D：高压直流电输入端，2芯电缆。

图五. 接插件布置图

表二. 控制板上端子定义

| 端子号 | 定 义 | 电气特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin1 | 故障状态输出 | 2A/30V | 干接点输出 闭合：正常 断开：故障 |
| Pin2 |  | 2A/30V |  |
| Pin3 | 故障状态输出 | 2A/30V | 干接点输出 闭合：故障 断开：正常 |
| Pin4 |  | 2A/30V |  |
| Pin5 | 启停控制输入 | 2A/30V | 无源端子输入 短接：系统输出 悬空：系统关闭 |
| Pin6 |  | 2A/30V |  |
| Pin7 | CAN+ | TTL |  |
| Pin8 | CAN- | TTL |  |

3.21斩波控制接线定义

图六：两路斩波控制定义

外观尺寸

| 外 形 | 参 数 | 容 许 误 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长 | 320mm | <±1 mm | 不包含填料函， 填料函长度为25mm。 |
| 宽 | 200mm | <±0.5 mm |  |
| 高 | 140mm | <±0.5 mm |  |

详细外观尺寸参见附录文件

3.22接插件

接头A：控制端子，具体定义见表二. 控制端子定义。输出正。

接头B：输出负。

接头C：

接头D：高压直流电输入端，2芯电缆。

图六. 接插件布置图

表三. 控制端子定义

| 端子号 | 定 义 | 电气特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin1 | 限流状态输出 | 2A/30V | 干接点输出 闭合：故障 断开：正常 |
| Pin2 |  | 2A/30V |  |
| Pin3 | 故障状态输出 | 2A/30V | 干接点输出 闭合：限流 断开：正常 |
| Pin4 |  | 2A/30V |  |
| Pin5 | 启停控制输入 | 2A/30V | 无源端子输入 短接：系统输出 悬空：系统关闭 |
| Pin6 |  | 2A/30V |  |
| Pin7 | CAN+ | TTL |  |
| Pin8 | CAN- | TTL |  |

- 安装使用及注意事项

  - 安装环境通风良好。

  - 避免淋雨。

  - 注意输入输出的极性。

  - 在确认接线无误的情况下，接通输入电源即开机工作。

  - 内有高压，只有专业人员才能操作，注意防止电击。